Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Е. А. Минин

учебная практика по инженерной геодезии

Учебно-методическое пособие

по выполнению  техники безопасности при проведении учебной геодезической практики по дисциплине «Инженерная геодезия»

для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство,

профиль 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

Нижний Новгород

2016

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Е.А. Минин

учебная практика по инженерной геодезии

Учебно-методическое пособие

по выполнению  техники безопасности при проведении учебной геодезической практики по дисциплине «Инженерная геодезия»

для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство,

профиль 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

Нижний Новгород

ННГАСУ

2016

УДК 620.9:504 (Присваивает библиотека)

Минин Е. А. Учебная практика по инженерной геодезии [Электронный ресурс]:  учеб. - метод.  пос. / Е. А. Минин; Нижегор.  гос.  архитектур. -  строит.  ун - т  – Н. Новгород:  ННГАСУ,  2016. – 13с; ил. 1 электрон. опт. диск (CD-RW)

.

Указаны общие меры борьбы с несчастными случаями и меры безопасности при работе со светодальномерами, радиодальномерами и лазерными приборами. Приведены правила безопасности ведения полевых топографо-геодезических работ, правила безопасности при работе с геодезическими инструментами и оборудованием. Даны правила гигиены на полевых работах.

Предназначено для обучающихся в ННГАСУ по дисциплине «Инженерная геодезия» по направлению подготовки  08.03.01 Строительство, профиль 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений.

.

© Е. А. Минин, 2016

© ННГАСУ, 2016.
Настоящие Правила представляют собой переработанные и дополненные с учетом приказа Минвуза РСФСР от 30.01.76 за .Na 65-1, Правила но технике безопасности, изданные ГИСИ в 1975 году.

При написании Правил учтены требования ГОСТа 12.0.002—74, а также рекомендации, изложенные в следующей литературе: Прокофьев Ф. И. «Охрана труда в геодезии. М. Недра, 1981г.; Применение лазерной техники в строительстве (обзор), Госстрой СССР, ЦИНИ по строительству и архитектуре, М., 1976 г.

1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Несчастным случаем на производстве называется случай с работающим, связанный с воздействием на него опасного производственного фактора, в результате которого последовало нарушение состояния здоровья работающего, и потеря им трудоспособности, временно или постоянно.

Под нарушением состояния здоровья работающего разумеется нарушение целостности тканей или правильного функционирования органов. Сюда относятся ранения, порезы, уколы, ссадины, царапины, ушибы, переломы, вывихи, растяжения, ожоги (химические или термические), засорение глаз, ослепление резким светом, удушье, сотрясение мозга, шок, поражение электрическим током (даже без видимых признаков повреждения), отравления и т. п.

§ 2. К общим причинам несчастных случаев относятся:

а)	неправильная организация работы и несоблюдение технических требований и норм;

б)	незнание условий поручаемой работы;

в)	недисциплинированность работников;

г)	незнание или нарушение правил по технике безопасности.

§ 3. Общими мерами борьбы с несчастными случаями являются:

а)	четкая организация труда;

б)	трудовая дисциплина;

в)	обучение студентов безопасным способам ведения работ и строгое выполнение установленных правил по технике безопасности;

г)	соблюдение норм трудового законодательства, регламентирующих основные мероприятия по охране труда, профессиональной санитарии и технике безопасности;

д)	содержание инструментов и оборудования в порядке и исправности, для чего все инструменты и снаряжение должны закрепляться за бригадой на весь период практики;

е)	повседневное воспитание у студентов сознания необходимости выполнения установленных правил по технике безопасности;

ж) контроль со стороны руководителей, бригадиров за строгим выполнением правил по технике безопасности.

§ 4. Студенты, проходящие практику, должны постоянно помнить, что сохранение их жизни и здоровья, успешное выполнение программы учебной практики зависит, прежде всего, от дисциплинированности самих студентов, от четкой организации работ и строгого выполнения распорядка дня.

Необдуманные или легкомысленные действия одного (лихачество, пренебрежение опасностью и др.) могут привести к травмам и даже поставить под угрозу жизнь других студентов и сорвать прохождение практики.

§5. К прохождению практики допускаются студенты, успешно усвоившие настоящие «Правила» и прошедшие инструктаж.

Изучение «Правил» и прохождение инструктажа фиксируется в журнале следующей формы:

ННГАСУ

Все распоряжения руководителя практики и бригадира по вопросам техники безопасности подлежат немедленному исполнению.

§ 6. В случае, если практика проводится на территориях специального назначения (различные строительные площадки, подстанции, аэродромы и пр.) студенты должны получить дополнительный инструктаж от соответствующих должностных лиц, отвечающих за безопасное ведение работ на данных территориях.

§ 7. Лица, не выполняющие правил по технике безопасности, от практики отстраняются.

§ 8. О каждом несчастном случае, в результате которого пострадавший оставляет место работы, сам пострадавший или ближайший свидетель несчастного случая должен немедленно известить бригадира и руководителя практики. Пострадавшему должна быть оказана на месте возможная в данных условиях первая помощь.

В случае необходимости пострадавший должен быть немедленно направлен в ближайший медицинский пункт.

§ 9. Если несчастный случай произошел в связи с неудовлетворительным состоянием рабочего места, то оно должно быть немедленно осмотрено руководителем практики. До устранения причин, вызвавших несчастный случай, работа должна быть прекращена.

§ 10. По каждому несчастному случаю производится расследование согласно «Положению о расследовании и учете несчастных случаев на производстве». М., Профиздат, 1982 г.

2. ОБЩИЕ   ПРАВИЛА   БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

§ 2.1. Руководителям практики, проводимой в городе, при выдаче заданий на производство работ, запрещается отводить участки с пересечением уличных проездов или дорог с интенсивным движением транспорта.

При проведении практики в городских условиях места ее проведения утверждаются на заседании кафедры.

§ 2.2. Все лица, проходящие практику по топографо-геодезическим работам и инженерным изысканиям в полевых условиях, обязаны соблюдать правила по технике безопасности, изложенные ниже.

§ 2.3. Все виды полевых топографо-геодезических работ должны производиться в строгом соответствии с действующими техническими инструкциями и наставлениями для данного вида работ.

§ 2.4. Не разрешается допуск к работе лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

§ 2.5. Весь состав бригады должен знать правило оказания первой помощи пострадавшему, для чего руководитель практики обязан ознакомить студентов с правилами оказания первой медицинской помощи сотрудникам и студентам института при несчастных случаях. Изд. ГИСИ 1979 г.

§ 2.6. При выполнении работ группой должен быть назначен старший группы, ответственный за производство работ — бригадир.

§2.7. При несчастных случаях бригадир должен немедленно принять меры по оказанию на месте первой медицинской помощи пострадавшему и к скорейшему направлению его на ближайший медицинский пункт. При работе в городе должна быть немедленно вызвана скорая помощь.

§ 2,8. Каждый студент, заметивший опасность или неисправность инструментов или оборудования, обязан наряду с принятием мер к устранению опасности или неисправности, немедленно сообщить об этом руководителю практики или бригадиру.

§ 2.9. Во время приближения грозы все полевые работы и передвижения должны быть прекращены. Следует укрыться в ближайшем помещении.

§ 2.10. Запрещается разведение костров, игра с огнем, самостоятельное устранение  неисправностей электропроводки.

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

§ 3.1. Все бригады должны снабжаться полным комплектом инструментов, инвентаря и оборудования, за надлежащим качеством и своевременным ремонтом которых необходимо постоянно следить. Запрещается выдавать и пользоваться дефектным оборудованием и инструментами, за этим обязаны следить учебный мастер, руководитель практики и бригадир.

§ 3.2. Лом, топор, лопаты должны быть остро отточены. Топор, молоток, кувалда должны быть плотно насажены на прочные рукоятки, которые после насадки необходимо расклинить железным разрезным клином. Рукоятки молотков и кувалд должны иметь утолщения к свободному концу, не иметь заусенец.

§ 3.3. Ручные пилы, как лучковые, так и двуручные, а также ножовки всегда должны быть хорошо наточены и достаточно разведены. Рукоятки пил должны быть тщательно отделаны и удобны для работы.

§ 3.4. При переносе прибора на штативе его надо удерживать примерно в отвесном положении. Наконечники ног штатива должны находиться сбоку туловища и несколько позади.

§ 3.5. Передача инструмента должна производиться из рук в руки. Категорически запрещается бросать топоры, шпильки и т. п., играть ими. Нельзя переносить штативы и вешки на плече и острием назад. Переноска их должна производиться в опущенной руке, острием вниз назад.

§ 3.6. Инструмент следует класть так, чтобы он не мог упасть. Нельзя оставлять топор, врубая его на высоте в дерево и класть инструмент на балках, находящихся на высоте.

§ 3.7. Складные рейки должны иметь исправные винты в местах скрепления, во избежание случайных спусков верхней части рейки. Переносить рейку следует только в руках (а не на плече), а при передвижениях к участку работ только в сложенном виде.

§ 3.8. Ящики для инструмента должны иметь прочно прикрепленные ручки  или ремни, обеспечивающие надежную транспортировку инструмента.

§ 3.9. Осторожно обращаться при разматывании или сматывании стальной рулетки или мерной ленты во избежание пореза рук краями последних. Размотку ленты следует производить вдвоем, удерживая ее от самопроизвольного разматывания в кольце, что чревато травмами.

§ 3.10. Запрещается смотреть на солнце в теодолит без специального светофильтра во избежание ожога глаз.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО   СВЕТОДАЛЬНОМЕРАМИ, РАДИОДАЛЬНОМЕРАМИ И ЛАЗЕРНЫМИ ПРИБОРАМИ

§ 4.1. К работам на радиодальномерах и светодальномерах допускаются только лица, прошедшие специальную подготовку и сдавшие проверочные испытания на знание нижеуказанных правил по технике безопасности.

§ 4.2. Запрещается работать со свето- и радиодальномерами в случаях, если они не заземлены или закрыты боковые крышки .

§ 4.3. Когда свето- и радиодальномеры находятся в рабочем состоянии, запрещается касаться руками неизолированных проводов, снимать и поднимать крышки приборов, производить какой-либо ремонт, менять лампы, восстанавливать нарушенный контакт.

§ 4.4. При включенном высоком напряжении в радиодальномере запрещается:

- находиться перед параболоидом на расстоянии менее 2-х метров во избежание облучения СВЧ;

- производить смену кристаллического детектора, клистрона, электронно-лучевой трубки, ламп;

- касаться объемного резонатора и подстроечных конденсаторов.

§ 4.5. При включенном высоком напряжении в светодальномере запрещается;

—	производить юстировку конденсатора Керра;

—	производить юстировку левой переключающей призмы калибровочной оптической линии без длинной изолированной шпильки;

—	касаться зажимов ртутной лампы.

Необходимо тщательно следить за герметичностью конденсаторов Керра. Их разгерметизация определяется по запаху паров нитробензола, похожему на запах миндаля. Цвет его соломенно-желтый.

Вдыхание паров нитробензола может   привести к потере

сознания и параличу.

§ 4.6. Включение ртутной лампы производить только в специальном кожухе-патроне, установленном в светодальномере, так как большое давление паров ртути, создаваемое внутри колбы, может привести к ее взрыву.

§ 4.7. Следует соблюдать особую осторожность при работе в сырую погоду и надежно предохранять от попадания влаги в электрические узлы и блоки приборов.

Если прибор отсырел, категорически запрещается протирать узлы и детали тряпкой, его надо просушить.

§ 4.8. Аккумуляторы должны помещаться в деревянные ящики, пробки банок плотно завинчиваются.

§ 4.9. Запрещается хранение аккумуляторных батарей в жилых помещениях.

§4.10. При работе с лазерными приборами рекомендуется выполнять следующие правила по технике безопасности:

- луч лазера не должен попадать непосредственно в глаза, поэтому он должен проходить по возможности выше головы или ниже пояса человека;

- перед работой необходимо удалять все хорошо отражающие предметы из зоны действия луча;

- место производства  работ должно быть ограждено и установлен предупредительный плакат.

5. ГИГИЕНА НА ПОЛЕВЫХ   РАБОТАХ

§ 5.1. Не разрешается потным и разгоряченным пить холодную воду. Рекомендуется вообще воздерживаться от питья холодной сырой воды во время работы, а утолять жажду до начала и после окончания работ, а также в обеденный перерыв.

§ 5.2. Летом под лучами солнца обязательно работать с покрытой головой. Не разрешается ложиться на сырую землю.

§ 5.3. Не разрешается работать и переходить с одного пункта работы па другой босым.

§ 5.4. Запрещается без разрешения руководителя практики купание в водоемах в рабочие часы практики.

§ 5.5. При всяком порезе или наколе на теле, необходимо стараться сохранить рану в чистоте и немедленно залить ее йодом, перевязать бинтом и довести до сведения руководителя, который составляет акт о случившемся.

§ 5.6. Каждое отдельно действующее полевое подразделение должно быть снабжено походной аптечкой, установленного Министерством здравоохранения, стандартного образца.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Общие положения.______________________________________________5

- Общие правила безопасности ведения  полевых топографических работ__________________________________________________________________7

3.	Правила безопасности при работе с геодезическими инструментами и оборудованием.__________________________________________________________8

4.	Меры безопасности при работе со светодальномерами,  радиодальномерами  и  лазерными   приборами.________________________________________10

5.	Гигиена на полевых работах.____________________________________11

Минин Евгений Александрович

учебная практика по инженерной геодезии

Учебно-методическое пособие

по выполнению  техники безопасности при проведении учебной геодезической практики по дисциплине «Инженерная геодезия»

для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство,

профиль 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный  архитектурно-строительный университет»

603950, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65.

http://www. nngasu.ru, srec@nngasu.ru

Шаблон этикетки конверта с диском 
для представления электронной версии 
учебно-методического пособия в редакционно-издательский отдел

| Наименование содержимого | Учебно-методическое пособие по выполнению техники безопасности при проведении учебной геодезической практики |
| --- | --- |
| Название | Учебная практика по инженерной геодезии |
| Ф.И.О. автора (полностью) | Минин Евгений Александрович |
| Факультет (институт) | Инженерно-строительный |
| Кафедра | Инженерная геодезия |
| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| Направленность (профиль) | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений |
| Дисциплина | Б.2.02 Учебная геодезическая практика |